Содержание

Введение

Современный этап развития инженерного проектирования и машиностроения характеризуется широким внедрением композитных и многослойных материалов, позволяющих существенно снизить массу изделий при сохранении их несущей способности. Одной из наиболее фундаментальных и ресурсоемких задач вычислительной механики является оценка напряженно-деформированного состояния (НДС) таких конструкций. При этом аналитические подходы к расчету деталей со сложной геометрией, наличием технологических вырезов и неоднородной структурой (таких как сэндвич-панели с утеплителем и жесткими усилителями) оказываются малоэффективными, что делает применение компьютерных алгоритмов численного моделирования единственным надежным способом проектирования.

Актуальность данной курсовой работы обусловлена необходимостью разработки и внедрения эффективных вычислительных алгоритмов для оценки прочности слоистых конструкций под действием статических нагрузок. В отличие от упрощенных двухмерных постановок, переход к трехмерному моделированию позволяет учесть реальное взаимодействие разнородных материалов – внешних обшивок, мягкого внутреннего ядра и усиливающих элементов. Использование современных численных методов и алгоритмов работы с разреженными матрицами сверхбольшой размерности критически важно для получения высокой точности вычислений при экономном расходовании ресурсов оперативной памяти.

Целью работы является создание программного комплекса, обеспечивающего стабильное и точное вычисление полей перемещений и напряжений в 3D-модели сэндвич-панели с усилителями при строгом учете различных физико-механических свойств ее слоев.

Задачи курсового проектирования:

– изучить теоретические основы теории упругости и провести сравнительный анализ существующих численных методов расчета конструкций;

– обосновать выбор оптимального метода моделирования для многослойной детали сложной геометрии;

– разработать алгоритм трехмерного геометрического моделирования и пространственной дискретизации расчетной области;

– разработать программный модуль для расчета локальных характеристик, сборки глобальной разреженной матрицы и решения системы уравнений;

– выполнить визуализацию результатов вычислений и провести анализ напряжений в обшивке, утеплителе и усилителях конструкции.

1 теоретические основы численного моделирования слоистых конструкций

1.1 Сравнительный анализ численных методов механики сплошных сред

Классические аналитические методы решения задач теории упругости позволяют получить точные результаты лишь для конструкций простейшей геометрической формы при канонических граничных условиях. При переходе к реальным инженерным объектам, имеющим сложную пространственную конфигурацию, вырезы и неоднородную структуру материалов, системы дифференциальных уравнений в частных производных не имеют замкнутых аналитических решений. В таких случаях применяются приближенные численные методы, суть которых сводится к дискретизации сплошной среды и сведению дифференциальной краевой задачи к системе линейных алгебраических уравнений (СЛАУ).

В современной вычислительной механике выделяют три фундаментальных подхода к численному моделированию: метод конечных разностей (МКР), метод граничных элементов (МГЭ) и метод конечных элементов (МКЭ). Каждый из них обладает специфическими математическими свойствами и областью оптимального применения.

1.1.1 Метод конечных разностей (МКР) является исторически первым и наиболее простым с математической точки зрения численным подходом. Его идея заключается в замене непрерывной расчетной области регулярной сеткой узлов, а производных в дифференциальных уравнениях – их конечно-разностными аналогами (отношениями приращений функций к шагу сетки).

Преимущества представляют собой алгоритмическую простоту реализации, высокую скорость формирования матриц и интуитивную понятность математического аппарата.

Недостатками являются существенные затруднения при аппроксимации криволинейных или наклонных границ, так как регулярная сетка образует «ступенчатый» контур. Кроме того, МКР крайне неэффективен при необходимости локального сгущения сетки в зонах концентрации напряжений (например, вокруг отверстий) и при моделировании гетерогенных (многослойных) сред с резким перепадами физико-механических свойств на границах слоев.

1.1.2 Метод граничных элементов (МГЭ) базируется на преобразовании дифференциальных уравнений, описывающих поведение объема тела, в эквивалентные интегральные уравнения, заданные исключительно на его поверхности (границе). Размерность задачи снижается на единицу: для трехмерного тела дискретизации (разбиению на элементы) подлежит только его двумерная поверхность.

Преимуществом выступает существенное сокращение количества неизвестных в СЛАУ по сравнению с объемными методами. МГЭ обеспечивает высочайшую точность вычисления напряжений на контуре детали и идеально подходит для моделирования задач с бесконечными областями (например, в механике грунтов или акустике).

При недостатках в результате дискретизации формируется плотная (полностью заполненная ненулевыми элементами) и несимметричная матрица коэффициентов, что делает невозможным применение многих высокоэффективных итерационных решателей. Математический аппарат МГЭ чрезвычайно сложен при попытке описать физически нелинейные процессы или конструкции, состоящие из нескольких различных материалов, так как для каждого объема с новыми свойствами требуется введение дополнительных внутренних границ с условиями сопряжения.

1.1.3 Метод конечных элементов (МКЭ) основан на вариационных принципах механики (например, принципе минимума полной потенциальной энергии). Непрерывная область разбивается на конечное число подобластей – элементов произвольной формы (тетраэдров, гексаэдров), связанных между собой в общих узловых точках. Неизвестными выступают перемещения узлов, а функции внутри элементов аппроксимируются полиномами.

Преимущества заключаются в исключительной геометрической гибкости – метод позволяет описать область любой сложности, включая многослойные детали с вырезами, ребрами жесткости и отверстиями. Свойства материала (модуль Юнга, коэффициент Пуассона) задаются индивидуально для каждого конечного элемента, что делает МКЭ идеальным инструментом для расчета композитов и сэндвич-структур. Формируемая глобальная матрица жесткости является симметричной, положительно определенной и сильно разреженной (содержит преимущественно нули), что открывает широкие возможности для применения быстрых итерационных алгоритмов решения СЛАУ.

Недостатками являются высокая ресурсоемкость на этапе генерации качественной пространственной сетки и значительный объем требуемой оперативной памяти для хранения векторов и матриц в задачах сверхбольшой размерности (миллионы степеней свободы).

1.2 Выбор метода расчёта многослойных деталей

Объектом исследования в данной работе выступает сэндвич-панель, представляющая собой композитную пространственную конструкцию. Ее специфика заключается в наличии трех ярко выраженных слоев с радикально отличающимися физико-механическими свойствами (две жесткие наружные обшивки и мягкий внутренний утеплитель), а также технологических вырезов и интегрированных ребер жесткости (усилителей). Наличие указанных геометрических и структурных особенностей делает невозможным применение упрощенных балочных или пластинчатых аналитических моделей.

Опираясь на результаты сравнительного анализа численных методов, проведенного в предыдущем разделе, процесс выбора оптимального алгоритма для оценки напряженно-деформированного состояния (НДС) рассматриваемой детали строится на следующих критериях:

– моделирование гетерогенной среды, поскольку метод граничных элементов (МГЭ) требует, чтобы рассматриваемый объем состоял из однородного изотропного материала. Применение МГЭ для сэндвич-панели потребовало бы создания независимых граничных сеток для каждой поверхности соприкосновения обшивки с утеплителем и усилителями, а также введения сложных уравнений совместности перемещений на этих границах. Это приводит к неоправданному усложнению математической модели и резкому снижению вычислительной эффективности;

– аппроксимация сложной геометрии, так как панель содержит прямоугольные вырезы, углы которых являются концентраторами напряжений. Использование регулярных прямоугольных сеток, характерных для метода конечных разностей (МКР), приведет к ступенчатой аппроксимации границ отверстий и потребует колоссального измельчения сетки во всем объеме детали для достижения приемлемой точности, что исчерпает ресурсы оперативной памяти;

– учет пространственного напряженного состояния, так как внутренний слой (утеплитель) в сэндвич-структурах работает преимущественно на сдвиг и сжатие по толщине, в то время как обшивки воспринимают нормальные изгибные напряжения. Для корректного описания совместной работы слоев и локального влияния усилителей необходима полноценная трехмерная (3D) постановка задачи.

С учетом перечисленных факторов метод конечных элементов (МКЭ) является единственным математически строгим и вычислительно оправданным выбором для выполнения данного расчета.

Применение МКЭ позволяет использовать неструктурированные сетки на базе симплекс-элементов (тетраэдров), которые идеально описывают топологию любой сложности, включая острые углы вырезов и стыки усилителей с обшивкой. Главным преимуществом метода для данной задачи является дискретный подход к описанию физических свойств: глобальная расчетная область представляет собой ансамбль элементов, каждому из которых можно индивидуально присвоить свой тензор упругих констант (модуль Юнга и коэффициент Пуассона). Это позволяет программному комплексу автоматически и естественно учитывать границы перехода от стальной обшивки к полимерному утеплителю без необходимости задавать дополнительные граничные условия контакта.

Кроме того, МКЭ формирует разреженную, строго определенную глобальную матрицу жесткости. Это открывает возможность применения современных математических библиотек для эффективного решения системы уравнений большой размерности, гарантируя получение точных значений вектора перемещений и тензора напряжений во всех слоях конструкции.

1.3 Математическая постановка задачи оценки напряженно-деформированного состояния 3D-модели

Математическая модель напряженно-деформированного состояния (НДС) сэндвич-панели строится на базе классической теории упругости в трехмерной постановке. Рассматривается сплошное деформируемое тело, занимающее в пространстве объем V, ограниченный поверхностью S. Под действием внешних поверхностных и объемных сил тело переходит из начального недеформированного состояния в новое равновесное состояние. Основной целью расчета является определение вектора перемещений {u} = {u, v, w}T для каждой точки тела, где u, v и w – проекции перемещений на координатные оси x, y и z соответственно.

Деформированное состояние в окрестности любой точки полностью описывается тензором деформаций, который в векторной форме содержит шесть независимых компонент: три линейные деформации и три угловые (сдвиговые). Связь между компонентами деформаций и перемещениями устанавливается кинематическими уравнениями Коши:

ɛ=ɛxɛyɛzγxyγyzγzx=dudxdνdydωdzdudy=dνdxdνdz=dωdydωdx=dudz

Внутренние силовые факторы, возникающие в материале в ответ на деформацию, описываются тензором напряжений {σ} = {σx, σy, σz, τxy, τyz, τzx}T. Для материалов слоев панели, работающих в пределах упругой стадии, физическая связь между напряжениями и деформациями выражается обобщенным законом Гука:

σ=D{ɛ}

где [D] – матрица упругих постоянных материала размером 6x6. Поскольку сэндвич-панель состоит из изотропных материалов (сталь для обшивки и полимер для утеплителя), матрица [D] полностью определяется двумя независимыми константами: модулем продольной упругости (модулем Юнга) E и коэффициентом поперечной деформации (коэффициентом Пуассона) ν.

Основой метода конечных элементов для решения поставленной задачи выступает вариационный принцип Лагранжа – принцип минимума полной потенциальной энергии системы. Согласно этому принципу, из всех кинематически возможных полей перемещений, удовлетворяющих геометрическим граничным условиям, действительным является то, которое сообщает полной потенциальной энергии системы П стационарное минимальное значение:

П=U-W →min

где U – потенциальная энергия упругой деформации, накапливаемая в объеме тела, а W – работа внешних заданных сил. В развернутом матричном виде функционал энергии записывается следующим образом:

П= 12V{ɛ}TDɛdV-S{u}TPdS-V{u}TqdV

где {P} – вектор поверхностных нагрузок, {q} – вектор объемных сил.

При дискретизации расчетной области методом конечных элементов непрерывный объем V разбивается на множество тетраэдральных конечных элементов. Непрерывное поле перемещений {u} внутри каждого элемента аппроксимируется через узловые перемещения {ue} с помощью матрицы функций формы [N]. Подстановка аппроксимирующих функций в уравнения Коши позволяет выразить деформации через узловые перемещения с помощью градиентной матрицы деформаций [B]:

ɛ=B{ue}

Минимизация функционала полной потенциальной энергии по узловым перемещениям dПdui =0 приводит к замене системы дифференциальных уравнений на глобальную систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) равновесия:

KU={F}

где [K] – глобальная матрица жесткости конструкции, получаемая путем ансамблирования локальных матриц элементов, {U} – искомый глобальный вектор узловых перемещений, {F} – глобальный вектор узловых сил. Решение данной системы позволяет найти перемещения всех узлов модели, после чего по соотношениям Коши и закону Гука определяются компоненты деформаций и напряжений в каждом элементе многослойной панели. Для оценки прочности конструкции по найденному тензору напряжений вычисляется эквивалентное напряжение по гипотезе формоизменения (Мизеса).