Содержание

Введение

Современный этап развития инженерного проектирования и машиностроения характеризуется широким внедрением композитных и многослойных материалов, позволяющих существенно снизить массу изделий при сохранении их несущей способности. Одной из наиболее фундаментальных и ресурсоемких задач вычислительной механики является оценка напряженно-деформированного состояния (НДС) таких конструкций. При этом аналитические подходы к расчету деталей со сложной геометрией, наличием технологических вырезов и неоднородной структурой (таких как сэндвич-панели с утеплителем и жесткими усилителями) оказываются малоэффективными, что делает применение компьютерных алгоритмов численного моделирования единственным надежным способом проектирования.

Актуальность данной курсовой работы обусловлена возрастающей потребностью в доступных, оптимизированных и легковесных программных решениях для инженерного анализа. В повседневной инженерной практике расчет сложных трехмерных объектов, таких как многослойные сэндвич-панели с вырезами и усилителями, традиционно требует использования тяжеловесных коммерческих пакетов (CAD/CAE систем). Такие программы потребляют колоссальные объемы оперативной памяти и часто нуждаются в дорогостоящих графических станциях.

Целью работы является создание программного комплекса, обеспечивающего стабильное и точное вычисление полей перемещений и напряжений в 3D-модели сэндвич-панели с усилителями при строгом учете различных физико-механических свойств ее слоев.

Задачи курсового проектирования:

– изучить теоретические основы теории упругости и провести сравнительный анализ существующих численных методов расчета конструкций;

– обосновать выбор оптимального метода моделирования для многослойной детали сложной геометрии;

– разработать алгоритм трехмерного геометрического моделирования и пространственной дискретизации расчетной области;

– разработать программный модуль для расчета локальных характеристик, сборки глобальной разреженной матрицы и решения системы уравнений;

– выполнить визуализацию результатов вычислений и провести анализ напряжений в обшивке, утеплителе и усилителях конструкции.

1 теоретические основы численного моделирования многослойных конструкций

1.1 Сравнительный анализ численных методов механики сплошных сред

Классические аналитические методы решения задач теории упругости позволяют получить точные результаты лишь для конструкций простейшей геометрической формы при канонических граничных условиях. При переходе к реальным инженерным объектам, имеющим сложную пространственную конфигурацию, вырезы и неоднородную структуру материалов, системы дифференциальных уравнений в частных производных не имеют замкнутых аналитических решений. В таких случаях применяются приближенные численные методы, суть которых сводится к дискретизации сплошной среды и сведению дифференциальной краевой задачи к системе линейных алгебраических уравнений (СЛАУ).

В современной вычислительной механике выделяют три фундаментальных подхода к численному моделированию: метод конечных разностей (МКР), метод граничных элементов (МГЭ) и метод конечных элементов (МКЭ). Каждый из них обладает специфическими математическими свойствами и областью оптимального применения.

1.1.1 Метод конечных разностей (МКР) является исторически первым и наиболее простым с математической точки зрения численным подходом. Его идея заключается в замене непрерывной расчетной области регулярной сеткой узлов, а производных в дифференциальных уравнениях – их конечно-разностными аналогами (отношениями приращений функций к шагу сетки).

Преимущества представляют собой алгоритмическую простоту реализации, высокую скорость формирования матриц и интуитивную понятность математического аппарата.

Недостатками являются существенные затруднения при аппроксимации криволинейных или наклонных границ, так как регулярная сетка образует «ступенчатый» контур. Кроме того, МКР крайне неэффективен при необходимости локального сгущения сетки в зонах концентрации напряжений (например, вокруг отверстий) и при моделировании гетерогенных (многослойных) сред с резким перепадами физико-механических свойств на границах слоев.

1.1.2 Метод граничных элементов (МГЭ) базируется на преобразовании дифференциальных уравнений, описывающих поведение объема тела, в эквивалентные интегральные уравнения, заданные исключительно на его поверхности (границе). Размерность задачи снижается на единицу: для трехмерного тела дискретизации (разбиению на элементы) подлежит только его двумерная поверхность.

Преимуществом выступает существенное сокращение количества неизвестных в СЛАУ по сравнению с объемными методами. МГЭ обеспечивает высочайшую точность вычисления напряжений на контуре детали и идеально подходит для моделирования задач с бесконечными областями (например, в механике грунтов или акустике).

При недостатках в результате дискретизации формируется плотная (полностью заполненная ненулевыми элементами) и несимметричная матрица коэффициентов, что делает невозможным применение многих высокоэффективных итерационных решателей. Математический аппарат МГЭ чрезвычайно сложен при попытке описать физически нелинейные процессы или конструкции, состоящие из нескольких различных материалов, так как для каждого объема с новыми свойствами требуется введение дополнительных внутренних границ с условиями сопряжения.

1.1.3 Метод конечных элементов (МКЭ) основан на вариационных принципах механики (например, принципе минимума полной потенциальной энергии). Непрерывная область разбивается на конечное число подобластей – элементов произвольной формы (тетраэдров, гексаэдров), связанных между собой в общих узловых точках. Неизвестными выступают перемещения узлов, а функции внутри элементов аппроксимируются полиномами.

Преимущества заключаются в исключительной геометрической гибкости – метод позволяет описать область любой сложности, включая многослойные детали с вырезами, ребрами жесткости и отверстиями. Свойства материала (модуль Юнга, коэффициент Пуассона) задаются индивидуально для каждого конечного элемента, что делает МКЭ идеальным инструментом для расчета композитов и сэндвич-структур. Формируемая глобальная матрица жесткости является симметричной, положительно определенной и сильно разреженной (содержит преимущественно нули), что открывает широкие возможности для применения быстрых итерационных алгоритмов решения СЛАУ.

Недостатками являются высокая ресурсоемкость на этапе генерации качественной пространственной сетки и значительный объем требуемой оперативной памяти для хранения векторов и матриц в задачах сверхбольшой размерности (миллионы степеней свободы).

1.2 Выбор метода расчёта многослойных деталей

Объектом исследования в данной работе выступает сэндвич-панель, представляющая собой композитную пространственную конструкцию. Ее специфика заключается в наличии трех ярко выраженных слоев с радикально отличающимися физико-механическими свойствами (две жесткие наружные обшивки и мягкий внутренний утеплитель), а также технологических вырезов и интегрированных ребер жесткости (усилителей). Наличие указанных геометрических и структурных особенностей делает невозможным применение упрощенных балочных или пластинчатых аналитических моделей. Пример трехслойной сендвич-панели с такими свойствами представлен на рисунке1.2.

Рисунок 1.2 – Трёхслойная сендвич-панель

Опираясь на результаты сравнительного анализа численных методов, проведенного в предыдущем разделе, процесс выбора оптимального алгоритма для оценки напряженно-деформированного состояния (НДС) рассматриваемой детали строится на следующих критериях:

– моделирование неоднородной среды, поскольку метод граничных элементов (МГЭ) требует, чтобы рассматриваемый объем состоял из однородного изотропного материала. Применение МГЭ для сэндвич-панели потребовало бы создания независимых граничных сеток для каждой поверхности соприкосновения обшивки с утеплителем и усилителями, а также введения сложных уравнений совместности перемещений на этих границах. Это приводит к неоправданному усложнению математической модели и резкому снижению вычислительной эффективности;

– аппроксимация сложной геометрии, так как панель содержит прямоугольные вырезы, углы которых являются концентраторами напряжений. Использование регулярных прямоугольных сеток, характерных для метода конечных разностей (МКР), приведет к ступенчатой аппроксимации границ отверстий и потребует колоссального измельчения сетки во всем объеме детали для достижения приемлемой точности, что исчерпает ресурсы оперативной памяти;

– учет пространственного напряженного состояния, так как внутренний слой (утеплитель) в сэндвич-структурах работает преимущественно на сдвиг и сжатие по толщине, в то время как обшивки воспринимают нормальные изгибные напряжения. Для корректного описания совместной работы слоев и локального влияния усилителей необходима полноценная трехмерная (3D) постановка задачи.

С учетом перечисленных факторов метод конечных элементов (МКЭ) является единственным математически строгим и вычислительно оправданным выбором для выполнения данного расчета.

Применение МКЭ позволяет использовать неструктурированные сетки на базе тетраэдров, которые идеально описывают топологию любой сложности, включая острые углы вырезов и стыки усилителей с обшивкой. Главным преимуществом метода для данной задачи является дискретный подход к описанию физических свойств: глобальная расчетная область представляет собой ансамбль элементов, каждому из которых можно индивидуально присвоить свой тензор упругих констант (модуль Юнга и коэффициент Пуассона). Это позволяет программному комплексу автоматически и естественно учитывать границы перехода от стальной обшивки к полимерному утеплителю без необходимости задавать дополнительные граничные условия контакта.

Кроме того, МКЭ формирует разреженную, строго определенную глобальную матрицу жесткости. Это открывает возможность применения современных математических библиотек для эффективного решения системы уравнений большой размерности, гарантируя получение точных значений вектора перемещений и тензора напряжений во всех слоях конструкции.

1.3 Обзор существующих программных продуктов для инженерного анализа

Современный рынок программного обеспечения для автоматизированного инженерного анализа (CAE – Computer-Aided Engineering) предлагает широкий спектр готовых коммерческих решений, базирующихся на методе конечных элементов. К числу признанных мировых лидеров относятся такие тяжеловесные программные комплексы, как ANSYS, Abaqus, Nastran и специализированные модули симуляции, интегрированные в системы твердотельного моделирования (например, SolidWorks Simulation). Данные продукты обладают мощными препроцессорами для подготовки геометрии, обширными библиотеками конечных элементов и продвинутыми решателями для комплексных мультифизических задач.

Среди представленных на рынке решений безусловным лидером и отраслевым стандартом прочностных расчетов является программный комплекс ANSYS. Он предоставляет инженерам уникальные возможности по настройке пространственных сеток и содержит специализированные модули для моделирования поведения многослойных композитных материалов (сэндвич-структур), позволяя предельно точно описывать физические процессы на границах раздела сред с разной жесткостью.

Поскольку целью данной курсовой работы является разработка собственного легковесного программного продукта, необходимо иметь надежный базис для подтверждения корректности написанных математических алгоритмов. В связи с этим в качестве эталонного программного продукта для проведения инженерного анализа был выбран ANSYS. Выбор данного комплекса обусловлен его высочайшей математической точностью и признанием в академической среде. Использование ANSYS в рамках работы позволит получить достоверную (эталонную) картину напряженно-деформированного состояния слоистой панели с усилителями. В дальнейшем эти данные послужат надежным критерием для верификации результатов, полученных с помощью разрабатываемого собственного программного кода, что докажет его пригодность для повседневной инженерной практики.

1.4 Выбор и обоснование инструментальных средств разработки

1.4.1 Создание расчетного ядра для реализации метода конечных элементов требует выбора языка программирования, способного обеспечить высокую скорость выполнения математических операций, поддержку структур данных для работы с разреженными матрицами сверхбольшой размерности и удобство алгоритмизации. В качестве основных кандидатов для реализации программного комплекса были рассмотрены языки Java, C# и Python.

1.4.2 Язык Java обладает строгой объектно-ориентированной архитектурой и демонстрирует высокую производительность благодаря оптимизации виртуальной машины (JVM). Однако в экосистеме Java наблюдается дефицит стандартизированных и универсально признанных библиотек для научных вычислений и работы с разреженными матрицами, аналогичных по мощности инструментам из других языков. Реализация математических алгоритмов на Java требует написания большого объема шаблонного (boilerplate) кода, что неоправданно затягивает процесс разработки.

1.4.3 Язык C# является мощным инструментом разработки, предлагающим строгую типизацию, удобную среду (экосистему .NET) и современные конструкции для параллельного программирования. Несмотря на наличие математических библиотек (например, Math.NET Numerics), C# исторически ориентирован на создание корпоративных приложений, веб-сервисов и пользовательских интерфейсов. Обработка гигантских разреженных матриц исключительно средствами управляемого кода (managed code) может приводить к избыточным нагрузкам на сборщик мусора (Garbage Collector), что вызывает неконтролируемые просадки производительности. Для достижения максимальной скорости в C# часто требуется создание сложных оберток для вызова нативных C/Fortran библиотек, что усложняет архитектуру.

1.4.4 Язык Python, несмотря на свою интерпретируемую природу, в последние годы стал абсолютным мировым стандартом в области научных вычислений (Scientific Computing). Главное преимущество Python заключается в наличии фундаментальных библиотек NumPy и SciPy. Эти библиотеки написаны на низкоуровневых языках C и Fortran и напрямую взаимодействуют с аппаратно-ускоренными математическими пакетами (BLAS и LAPACK). Модуль scipy.sparse предоставляет исчерпывающий функционал для хранения и обработки сильно разреженных глобальных матриц жесткости, которые формируются в МКЭ. Кроме того, богатая экосистема Python включает специализированные инструменты для импорта/экспорта конечно-элементных сеток (meshio) и высококачественной 3D-визуализации результатов (PyVista).

Благодаря оптимальному балансу между высокой скоростью написания кода, беспрецедентной мощностью математических библиотек и способностью обрабатывать матрицы большой размерности с минимальными затратами оперативной памяти, язык Python был выбран в качестве основного инструмента разработки для данной курсовой работы.

2 математическая постановка задачи и алгоритмы численного моделирования

2.1 Математическая постановка задачи оценки напряженно-деформированного состояния 3D-модели

Математическая модель напряженно-деформированного состояния (НДС) сэндвич-панели строится на базе классической теории упругости в трехмерной постановке. Рассматривается сплошное деформируемое тело, занимающее в пространстве объем V, ограниченный поверхностью S. Под действием внешних поверхностных и объемных сил тело переходит из начального недеформированного состояния в новое равновесное состояние. Основной целью расчета является определение вектора перемещений {u} = {u, v, w}T для каждой точки тела, где u, v и w – проекции перемещений на координатные оси x, y и z соответственно.

Деформированное состояние в окрестности любой точки полностью описывается тензором деформаций, который в векторной форме содержит шесть независимых компонент: три линейные деформации и три угловые (сдвиговые). Связь между компонентами деформаций и перемещениями устанавливается кинематическими уравнениями Коши:

ɛ=ɛxɛyɛzγxyγyzγzx=dudxdνdydωdzdudy=dνdxdνdz=dωdydωdx=dudz

Внутренние силовые факторы, возникающие в материале в ответ на деформацию, описываются тензором напряжений {σ} = {σx, σy, σz, τxy, τyz, τzx}T. Для материалов слоев панели, работающих в пределах упругой стадии, физическая связь между напряжениями и деформациями выражается обобщенным законом Гука σ=D{ɛ}, где [D] – матрица упругих постоянных материала размером 6x6. Поскольку сэндвич-панель состоит из изотропных материалов (сталь для обшивки и полимер для утеплителя), матрица [D] полностью определяется двумя независимыми константами: модулем продольной упругости (модулем Юнга) E и коэффициентом поперечной деформации (коэффициентом Пуассона) ν.

Основой метода конечных элементов для решения поставленной задачи выступает вариационный принцип Лагранжа – принцип минимума полной потенциальной энергии системы. Согласно этому принципу, из всех кинематически возможных полей перемещений, удовлетворяющих геометрическим граничным условиям, действительным является то, которое сообщает полной потенциальной энергии системы П стационарное минимальное значение:

П=U-W →min

где U – потенциальная энергия упругой деформации, накапливаемая в объеме тела, а W – работа внешних заданных сил. В развернутом матричном виде функционал энергии записывается следующим образом:

П= 12V{ɛ}TDɛdV-S{u}TPdS-V{u}TqdV

где {P} – вектор поверхностных нагрузок, {q} – вектор объемных сил.

При дискретизации расчетной области методом конечных элементов непрерывный объем V разбивается на множество тетраэдральных конечных элементов. Непрерывное поле перемещений {u} внутри каждого элемента аппроксимируется через узловые перемещения {ue} с помощью матрицы функций формы [N]. Подстановка аппроксимирующих функций в уравнения Коши позволяет выразить деформации через узловые перемещения с помощью градиентной матрицы деформаций [B]:

ɛ=B{ue}

Минимизация функционала полной потенциальной энергии по узловым перемещениям dПdui =0 приводит к замене системы дифференциальных уравнений на глобальную систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) равновесия:

KU={F}

где [K] – глобальная матрица жесткости конструкции, получаемая путем ансамблирования локальных матриц элементов, {U} – искомый глобальный вектор узловых перемещений, {F} – глобальный вектор узловых сил. Решение данной системы позволяет найти перемещения всех узлов модели, после чего по соотношениям Коши и закону Гука определяются компоненты деформаций и напряжений в каждом элементе многослойной панели. Для оценки прочности конструкции по найденному тензору напряжений вычисляется эквивалентное напряжение по гипотезе формоизменения (Мизеса).

2.2 Алгоритмы геометрического моделирования и пространственной дискретизации

Алгоритм формирования расчетной области базируется на методах конструктивной блочной геометрии (CSG – Constructive Solid Geometry). Для обеспечения универсальности разрабатываемого программного комплекса процесс построения геометрии реализован в полностью параметрическом виде. Это означает, что габаритные размеры панели, толщины каждой из обшивок и внутреннего утеплителя, а также координаты и геометрические параметры технологических вырезов задаются в виде независимых переменных. Трехмерная цифровая модель синтезируется путем выполнения логических булевых операций над базовыми геометрическими примитивами. Слои наружной обшивки, внутреннего полимерного ядра и внутренней обшивки первоначально описываются как независимые, но смежные подобласти.

Особое внимание в алгоритме уделяется моделированию внутренних ребер жесткости (усилителей) и технологических вырезов. Усилители программно интегрируются во внутреннюю обшивку панели, формируя единый геометрический объем сложной топологии. Формирование оконных и дверных вырезов реализуется через строгую математическую операцию булева вычитания: алгоритм генерирует виртуальные объемы-инструменты, пересекающие панель насквозь, после чего вычисляет разность множеств точек базовой панели и инструментов. Этот подход гарантирует строгую соосность граней отверстий во всех трех слоях конструкции и исключает появление микрозазоров или некорректных пересечений, которые могли бы привести к фатальным ошибкам на этапе построения сетки.

Переход от непрерывной геометрии к дискретной математической модели осуществляется с помощью алгоритма трехмерной триангуляции Делоне. Специфика пространственной дискретизации сэндвич-панелей заключается в резкой несоизмеримости геометрических размеров: толщина наружных обшивок может быть на порядок меньше толщины внутреннего утеплителя и продольных габаритов конструкции. Использование равномерной (гомогенной) сетки в таких условиях неизбежно приводит либо к генерации чрезмерно вытянутых элементов с недопустимым соотношением сторон (Aspect Ratio), либо к астрономическому росту общего числа узлов.

Для преодоления этой проблемы алгоритм генерации сетки реализует функции локального сгущения. Программный генератор автоматически уменьшает характерный размер конечного элемента в тонких слоях обшивок, вблизи углов прямоугольных вырезов (где ожидаются всплески локальных градиентов напряжений) и в зонах сопряжения усилителей с основным телом панели. В массиве же утеплителя, где градиенты деформаций распределены более равномерно, генерируется более разреженная сетка. Блок-схема алгоритма геометрического моделирования, генерации сетки и автоматического назначения свойств, логика которого реализована в разработанном модуле mesh_generator.py, представлена на рисунке 2.1

Рисунок 2.1 – Блок-схема алгоритма геометрического моделирования

Анализируя представленный алгоритм геометрической подготовки, необходимо отметить, что он не сводится к банальной генерации облака тетраэдров, а выполняет критически важный этап семантической классификации объемов. Программный модуль анализирует пространственное положение центроида каждого сгенерированного конечного элемента и маркирует его специальным физическим идентификатором (Physical Group).

В дальнейшем, при считывании конфигурационного файла сетки математическим решателем, именно этот тег позволяет алгоритму сборки безошибочно определить, какие тетраэдры относятся к стальной обшивке (с высоким модулем Юнга), а какие – к податливому полимерному утеплителю (с низким модулем упругости). Кроме того, топологическая очистка геометрии является фундаментальной операцией. Она сливает узлы, принадлежащие соприкасающимся граням разных слоев, в единую математическую точку. Это гарантирует, что при изгибе многослойной панели слои будут деформироваться совместно, не проникая друг в друга и не расслаиваясь, что обеспечивает физическую достоверность расчетов.

2.3 Математическое описание конечного элемента и локальной матрицы жесткости

В разработанном программном комплексе в качестве базового дискретного элемента используется изопараметрический четырех-узловой тетраэдр (симплекс-элемент первого порядка). Выбор данного типа элемента продиктован его непревзойденной геометрической адаптивностью: тетраэдральные сетки способны плотно, без аппроксимационных пустот, заполнять объемы с искривленными границами и зоны с острыми углами вокруг прямоугольных технологических вырезов. Использование в аналогичных условиях гексаэдральных (кубических) элементов потребовало бы создания сложных блочно-структурированных сеток и неизбежно привело бы к сильным геометрическим искажениям формы элементов (деградации определителя Якоби). Кроме того, для многослойной панели с резкими перепадами жесткости на границах раздела сред, линейные тетраэдры обеспечивают устойчивую математическую постановку без риска возникновения «паразитных» осцилляций напряжений.

Внутри отдельного тетраэдра непрерывное векторное поле перемещений {u(x, y, z)} интерполируется линейным полиномом через базисные функции формы [N] и известные дискретные значения перемещений в его четырех вершинах (узлах) {ue}. В матричной форме перемещение любой внутренней точки выражается уравнением {u} = [N] *{ue}, где вектор узловых степеней свободы имеет размерность 12 × 1 (по три трансляционных перемещения на каждый из четырех узлов).

Сами функции формы Ni линейного тетраэдра наиболее элегантно выражаются через объемные (барицентрические) координаты Li. Эти координаты представляют собой отношение объема тетраэдра, образованного рассматриваемой внутренней точкой и гранью, противоположной i-му узлу, к полному объему элемента. Математически функции формы обладают важнейшим свойством разбиения единицы (∑Ni = 1) и удовлетворяют условию дельты Кронекера в узлах сетки, что гарантирует непрерывность поля перемещений при переходе от одного элемента к другому.

Связь между глобальной декартовой системой координат и локальной системой координат элемента осуществляется посредством матрицы Якоби. Полный объем самого тетраэдра Ve вычисляется аналитически через определитель этой матрицы, составленной из пространственных координат его узлов xi, yi, zi:

6Ve = det1x1y1z11x2y2z21x3y3z31x4y4z4

Строго положительное значение вычисленного определителя является фундаментальным критерием корректной топологической ориентации элемента (отсутствия пространственных самопересечений или математической «вывернутости» объема наизнанку).

Для перехода от вычисленных полей перемещений к деформациям применяются кинематические соотношения Коши. На данном этапе формируется матрица градиентов деформаций [B]. Эта матрица выступает в роли дифференциального оператора, связывающего двенадцать степеней свободы тетраэдра с шестью компонентами тензора деформаций: {ɛ} = [B]{ue}. Структурно матрица [B] состоит из подматриц для каждого узла, включающих частные производные функций формы по пространственным координатам dNidx,dNidy, dNidz

Интегрирование удельной потенциальной энергии деформации по объему элемента позволяет получить итоговое алгебраическое выражение для вычисления локальной матрицы жесткости [Ke]. Согласно вариационному принципу, эта матрица вычисляется как интеграл по объему:

[Ke]=Ve[B]TDBdV=[B]TDBVe

Переход от сложного объемного интеграла к простому матричному умножению в правой части формулы возможен исключительно благодаря уникальному свойству симплекс-элемента первого порядка. Поскольку исходные функции формы интерполируются линейно, их первые пространственные производные (а следовательно, и все элементы матрицы [B]) являются строгими константами. Это означает, что тензор деформаций и тензор напряжений принимаются неизменными в пределах всего объема одного конечного элемента (элемент с постоянными деформациями – Constant Strain Tetrahedron, CST).

Отсутствие необходимости в выполнении трудоемкого численного интегрирования (например, с использованием многоточечных квадратур Гаусса) многократно снижает вычислительную сложность алгоритма и колоссально ускоряет процесс формирования локальных матриц на этапе программной реализации. Это преимущество становится критически важным при расчете моделей, состоящих из сотен тысяч конечных элементов. В то же время математическая константность напряжений внутри элемента диктует жесткие требования к алгоритму пространственной дискретизации: для получения гладкого и физически достоверного поля напряжений в зонах высоких градиентов (вокруг вырезов и в местах крепления усилителей к обшивке) требуется обеспечить исключительно высокую плотность сетки, что, в свою очередь, успешно компенсируется применением структур данных для разреженных матриц на этапе сборки.

2.4 Алгоритм сборки глобальной разреженной матрицы и решения СЛАУ

Центральным и наиболее ресурсоемким вычислительным процессом метода конечных элементов является процедура ансамблирования (сборки) глобальной матрицы жесткости конструкции [K] и глобального вектора узловых сил {F}. Итоговая размерность формируемой системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) составляет 3N × 3N, где N – общее количество узлов в дискретной конечно-элементной модели. При использовании детализированной неструктурированной сетки для многослойной панели с вырезами этот параметр может достигать сотен тысяч уравнений, что требует особых подходов к алгоритмизации процесса.

Алгоритм математической сборки базируется на строгом принципе суперпозиции и использовании топологической матрицы инцидентности (матрицы связности). Поскольку каждый пространственный узел обладает тремя поступательными степенями свободы (перемещения вдоль осей X, Y и Z), программный модуль вычисляет глобальные индексы строк и столбцов по формуле I = 3 * n + i, где n – глобальный порядковый номер узла, а i ∈{0, 1, 2\} – индекс локальной координаты. Каждая локальная матрица жесткости тетраэдра [Ke] должна быть «рассеяна» по глобальной матрице [K]. Фундаментальным свойством алгоритма ансамблирования является то, что в узлах, принадлежащих одновременно нескольким смежным конечным элементам, коэффициенты жесткости алгебраически суммируются. Физически это суммирование отражает условия равновесия внутренних сил в каждом узле сплошной среды.

Учитывая локальный характер топологических связей (каждый узел сэндвич-панели физически взаимодействует только со своими непосредственными соседями, объединенными гранями общих тетраэдров), глобальная матрица жесткости получается чрезвычайно разреженной. Степень ее разреженности часто превышает 95–98%, то есть абсолютное большинство ее элементов математически равны нулю. Использование классических плотных двумерных массивов (формат Dense Matrix) для хранения такой матрицы требует выделения памяти пропорционально квадрату числа узлов O(N2), что неизбежно приводит к переполнению буфера оперативной памяти (RAM) и аварийному завершению программы даже на современных вычислительных станциях.

Для преодоления этого фундаментального аппаратного ограничения в разработанном алгоритме реализована гибридная схема работы со структурами данных. На этапе первичного ансамблирования используется координатный формат хранения разреженных матриц COO (Coordinate Format). В оперативной памяти динамически формируются только три независимых одномерных массива: массив глобальных номеров строк row, массив глобальных номеров столбцов col и массив соответствующих им ненулевых значений локальных жесткостей data. Данный формат идеально подходит для сборки, так как добавление новых элементов происходит за константное время путем простой конкатенации в конец массивов (append), а дублирующиеся индексы на границах смежных элементов не вызывают конфликтов записи.

После того как обход всех конечных элементов завершен, СЛАУ подготавливается к этапу численного решения. Координатная матрица алгоритмически конвертируется в формат сжатого хранения строками CSR (Compressed Sparse Row). В процессе этой конвертации все дублирующиеся индексы (row, col), образовавшиеся при суммировании жесткостей общих узлов, автоматически агрегируются. Формат CSR исключает избыточное хранение индексов строк, сжимая их в вектор указателей. Это не только кардинально уменьшает общий объем потребляемой оперативной памяти (линейная сложность O(N)), но и оптимизирует доступ к данным на уровне кэша процессора, что позволяет многократно ускорить операции векторно-матричного перемножения в процессе работы математического решателя. Блок-схема основного вычислительного алгоритма метода конечных элементов, математическое ядро которого программно реализовано в модуле fem_solver.py с последующей визуализацией результатов в postprocessing.py, представлена на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 - Блок-схема основного вычислительного алгоритма МКЭ

Как следует из блок-схемы, после завершения математической сборки матрицы, система уравнений еще не готова к решению, так как глобальная матрица является вырожденной (определитель равен нулю из-за возможности свободного перемещения тела как жесткого целого). Для обеспечения единственности решения применяется математический метод учета кинематических граничных условий (жесткой заделки нижнего торца панели) алгоритмически реализуемый методом прямого исключения. Программа сканирует глобальный массив координат, идентифицирует узлы, лежащие в плоскости заделки, и формирует список заблокированных степеней свободы. В глобальной матрице жесткости строки и столбцы, соответствующие этим степеням свободы, обнуляются, а на главной диагонали устанавливаются единицы, с одновременным обнулением соответствующих компонент вектора нагрузок. Это стабилизирует матрицу, делая ее строго положительно определенной.

Представленный алгоритм расчета завершается этапом постпроцессорной обработки тензорных полей. После того как система линейных уравнений успешно решена и полный глобальный вектор узловых перемещений восстановлен, вычислительный алгоритм выполняет обратный проход по всем конечным элементам модели. Извлекая компоненты перемещений четырех вершин каждого тетраэдра и умножая их на матрицу градиентов [B] и матрицу упругости [D], программа вычисляет напряженное состояние внутри каждого объема. Завершающим шагом является запись полученных массивов перемещений (векторное поле) и эквивалентных напряжений (скалярное поле) в специализированный файл формата VTU (Visualization Toolkit). Подобный подход позволяет отойти от устаревшего вывода числовых таблиц и перейти к современному интерактивному трехмерному анализу распределения напряжений в сечениях сэндвич-панели и зонах концентрации нагрузок вокруг усилителей.